# 灵巧手专项赛 训练执行手册

粉末称量 & 镊子夹豆

2026 世界人形机器人运动会

基于因时机器人 RH56F2 灵巧手 | 面向零基础团队

# 目录

第一部分：到达场地 — 拆箱到通电 (第1天上午)

第二部分：认识你的手 — 上位机操作 (第1天下午)

第三部分：环境搭建 — WSL + ROS2 + 代码 (第1天晚上)

第四部分：代码控制手 — driver_node 启动 (第2天上午)

第五部分：手部参数标定 — 力控最佳值 (第2天下午)

第六部分：相机接入与标定 — 像素到世界坐标 (第3天上午)

第七部分：天平接入 — 读数闭环 (第3天下午)

第八部分：粉末称量训练 — 从零到稳定 (第3天~第5天)

第九部分：振动撒粉标定 — 力度到落粉量 (第4天)

第十部分：镊子夹豆训练 — 从零到稳定 (第5天~第7天)

第十一部分：全流程模拟 — 比赛实战 (第7天起)

第十二部分：故障排查速查表

附录A：寄存器地址速查

附录B：命令速查卡

# 第一部分：到达场地 — 拆箱到通电

时间：30分钟 | 目标：灵巧手能通过上位机手动控制

## 1.1 器材清单（对照清点）

| 物品 | 数量 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| RH56F2 灵巧手 | 1 | 核心设备 |
| 灵巧手自带 8 芯航插线缆 | 1 | 供电+通信 |
| 24V 直流电源 | 1 | 灵巧手供电 (≥5A) |
| USB 转 RS485 模块 (CH340) | 1 | 电脑与灵巧手通信 |
| 杜邦线母头 | 2 | 接 RS485 模块 |
| USB 摄像头 | 1 | 俯拍工作台 |
| 精密电子天平 (0.01g) | 1 | 粉末称量反馈 |
| 镊子 (弯头不锈钢) | 2 | 夹豆工具 (一把备用) |
| 药勺 (不锈钢) | 2 | 舀粉工具 (一把备用) |
| 黄豆 | ≥30颗 | 训练道具 |
| 面粉/奶粉 | 1袋 | 训练道具 |

## 1.2 灵巧手接线（断电操作！）

步骤1：确保 24V 电源开关处于 OFF 状态。

步骤2：按以下对应关系接线。

| 线缆颜色 | 接往 |
| --- | --- |
| 红线（粗） | 24V 电源正极（+） |
| 黑线（粗） | 24V 电源负极（-） |
| 黄线 | RS485 模块的 A+ 端 |
| 绿线 | RS485 模块的 B- 端 |
| 白/蓝/红细/黑细 | 不接（留空，是 EtherCAT 网口） |

步骤3：RS485 模块插入电脑 USB 口。

步骤4：万用表测电源输出端 → 确认 24V ±1V，确认无短路。

步骤5：打开电源开关。

⚠️ 上电后灵巧手不动是正常的！它通电但不主动动作。

⚠️ 摸一下手指根部电机位置 → 确认温热但不烫(＜50°C)。

⚠️ 如果冒烟、异味、异常发烫 → 立刻关电源，检查接线。

## 1.3 确认 RS485 模块被 Windows 识别

打开 Windows "设备管理器"（右键开始菜单→设备管理器），

展开"端口 (COM 和 LPT)"，应该看到类似 "USB-SERIAL CH340 (COM5)" 的条目。

记下 COM 号（如 COM5），后面要用。

## 1.4 安装并打开上位机

运行 "北京因时机器人灵巧手上位机V1.1.6.exe"。

① 在"串口号"下拉框选刚才记下的 COM 号（如 COM5）

② 波特率选 115200

③ 灵巧手 ID 填 1

④ 点"连接"按钮

连接成功 → 状态栏变绿或显示"已连接"。

连接失败 → 检查：COM 号对不对？线有没有松动？24V 电源开了吗？

# 第二部分：认识你的手 — 上位机操作

时间：2小时 | 目标：了解每个控制参数的含义，能手动操控手指

## 2.1 读取当前状态

在上位机里点击"读取角度实际值"按钮：

你会看到 6 个数值。以 0.1 度为单位，比如 1740 = 174.0°。

默认张开状态下的典型值：

| 手指 | 张开值 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| 小拇指 | ~1740 | 约 174°（几乎全开） |
| 无名指 | ~1740 | 同小拇指 |
| 中指 | ~1740 | 同小拇指 |
| 食指 | ~1740 | 同小拇指 |
| 拇指弯曲 | ~1550 | 约 155° |
| 拇指旋转 | ~1750 | 约 175° |

## 2.2 手动控制手指运动

试试让手指缓慢弯曲：

① 把"速度设置"全部设为 500（慢速，安全）

② 把"力控阈值"全部设为 500g

③ 把"角度目标"全改成 1000 → 点击"写入"

④ 观察手指应该缓慢向掌心弯曲

⑤ 改回 1740 → 点击"写入" → 手指张开

试一下精密对捏（拇指+食指）：

① 角度目标：[1740, 1740, 1740, 1200, 1200, 1200]

② 速度设置为 [300, 300, 300, 300, 300, 300]（慢速更精准）

③ 力控阈值设为 [80, 80, 80, 80, 80, 80]（80g 轻触即停）

④ 点击写入，拇指和食指对捏到一起 → 力控触发，自动停止

## 2.3 理解三个运动模式

| 模式 | 名称 | 什么时候用 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 速度力保护 | 最常用——运动到目标角度或碰到物体（力超阈值）就停。夹豆、握镊子、掰手指都用它。 |
| 1 | 力闭环 | 持续输出恒定力。比如长时间握镊子不松手。 |
| 2 | 阻抗控制 | 力与位移的动态平衡。像弹簧+阻尼一样。需要精准力控时用。 |

## 2.4 理解状态码

上位机读取状态后，每个手指有一个状态码：

| 状态码 | 含义 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 正在松开 | 手指在张开 |
| 1 | 正在抓取 | 手指在闭合 |
| 2 | 位置到位停止 | 到了目标角度，没碰到东西 |
| 3 | 力控到位停止 | 碰到了物体，力达到阈值，自动停了 |
| 5 | 电流保护停止 | 电流过大 → 检查是否卡住 |
| 6 | 堵转停止 | 电机堵转 → 松开重试 |
| 7 | 故障停止 | 硬件故障 → 断电检查 |
| 8 | 急停状态 | 急停指令生效中 |

夹豆的核心判断就是看状态码是否变成 3：手指碰到豆子，力达到40g，自动停止 → 说明已经夹住豆子了。

## 2.5 力传感器校准

每次重新上电或长时间不用后要做：

① 确保手指空载（不接触任何东西，五个手指全张开）

② 点击上位机的"力传感器校准"按钮

③ 灵巧手自动执行：全张开 → 四指弯曲 → 四指张开 → 拇指弯曲 → 拇指张开

④ 等待约 6 秒，期间手会自动动，不要碰它

# 第三部分：环境搭建 — WSL + ROS2 + 代码

时间：1小时 | 目标：所有队员电脑上代码可以编译

这一步在你自己的 Windows 电脑上做（不是在训练场地的电脑）。

## 3.1 安装 WSL2 + Ubuntu 24.04

(1) Win+X → 终端(管理员)

(2) 输入: wsl --install -d Ubuntu-24.04

(3) 重启电脑

(4) Ubuntu 弹窗：创建用户名和密码（记住！sudo 要用）

## 3.2 安装 ROS2 + 依赖

打开 Ubuntu 终端，逐行粘贴（每行跑完再贴下一行）：

sudo apt update && sudo apt install -y locales curl

sudo locale-gen en_US en_US.UTF-8

sudo curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.key -o /usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg

echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg] http://packages.ros.org/ros2/ubuntu $(. /etc/os-release && echo $UBUNTU_CODENAME) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/ros2.list > /dev/null

sudo apt update && sudo apt install -y ros-jazzy-desktop python3-colcon-common-extensions python3-pip

sudo apt install -y libboost-system-dev libboost-thread-dev libboost-dev libyaml-cpp-dev libspdlog-dev

pip install pyserial opencv-python numpy

echo "source /opt/ros/jazzy/setup.bash" >> ~/.bashrc

## 3.3 克隆仓库并编译

cd ~

git clone https://github.com/wyl4955-collab/dexterous-hand-competition.git

cd dexterous-hand-competition

source /opt/ros/jazzy/setup.bash && bash build.sh

看到 BUILD SUCCESSFUL → 环境 OK。

## 3.4 USB 透传（训练场地每台机器做一次）

A) Windows 管理员 PowerShell:

winget install dorssel.usbipd-win

usbipd list      # 找到 CH340 那行，记下 BUSID（如 2-1）

usbipd bind --busid 2-1

usbipd attach --wsl --busid 2-1

B) WSL 终端:

ls /dev/ttyUSB* && sudo chmod 666 /dev/ttyUSB0

如果之前用 Windows 上位机切到了 WSL → 先在管理员 PowerShell 里 usbipd detach --busid 2-1 释放回 Windows。

⚠️ Windows 上位机和 WSL 代码不能同时用同一个 RS485 模块。训练时在 WSL 这边。

# 第四部分：代码控制手 — 启动 driver_node

时间：30分钟 | 目标：不用上位机，代码可以读状态和发指令

## 4.1 环境加载（每次开 WSL 终端第一步）

source /opt/ros/jazzy/setup.bash

source ~/dexterous-hand-competition/install/setup.bash

⚠️ 这两条命令每次打开新终端都要执行一次，否则 ros2 命令找不到。

## 4.2 启动手驱动

python3 ~/dexterous-hand-competition/src/rh56f2_driver/rh56f2_driver/driver_node.py

看到三行输出：

Connected: /dev/ttyUSB0 ID=1

Calibration done

Driver running at ~20Hz

说明启动成功。不要关这个终端！它在后台持续工作。

## 4.3 验证通信（另开一个 WSL 终端）

先加载环境：

source /opt/ros/jazzy/setup.bash

source ~/dexterous-hand-competition/install/setup.bash

读手状态：

ros2 topic echo /hand/state --once

看到 6 个 angles 值（如 1740, 1739, ...）→ 通信成功！

如果没有看到，等 3 秒重新 echo --once。

## 4.4 发指令控制手

握拳：

ros2 topic pub --once /hand/command competition_interfaces/msg/HandCommand "{target_angles: [900,900,900,900,1100,600], force_thresholds: [300,300,300,300,300,300], speeds: [1000,1000,1000,1000,1000,1000], modes: [0,0,0,0,0,0]}"

张开：

ros2 topic pub --once /hand/command competition_interfaces/msg/HandCommand "{target_angles: [1740,1740,1740,1740,1550,1750], force_thresholds: [500,500,500,500,500,500], speeds: [1500,1500,1500,1500,1500,1500], modes: [0,0,0,0,0,0]}"

拇指食指精密对捏（40g 力控，夹豆模式）：

ros2 topic pub --once /hand/command competition_interfaces/msg/HandCommand "{target_angles: [1740,1740,1740,1150,1150,1200], force_thresholds: [40,40,40,40,40,40], speeds: [200,200,200,200,200,200], modes: [0,0,0,0,0,0]}"

把大拇指放在食指下面 → 手指碰到手之后自动停（力控 40g 触发）→ 看到 forces[3] 或 forces[4] 约 40g

# 第五部分：手部参数标定 — 力控最佳值

时间：1.5小时 | 目标：找到黄豆的最佳夹持力参数

这是整个比赛最关键的一步。参数不对，后面所有训练都白费。

## 5.1 力控标定原理

灵巧手夹豆时设置一个"力控阈值"。手指闭合过程中，力传感器检测到力超过这个阈值就停止。

阈值太大 → 豆子被夹碎

阈值太小 → 手指还没碰到豆子就停了（力控误触发）

要找到一个"刚好能稳定夹起黄豆"的值。

## 5.2 标定步骤

运行标定工具：

python3 tools/calibrate_force.py

按提示逐个力值测试。测试的是 30g / 40g / 50g / 60g / 80g 五个挡位，每个挡位夹 5 颗黄豆。

操作者在每次测试后手动判断：

- 夹起来了？→ 输入 y

- 夹碎了？→ 输入 b

- 没夹起来？→ 输入 n

标定结束后打印一张表：

力控 │ 成功 │ 夹碎 │ 未夹起 │ 成功率

─────┼──────┼──────┼───────┼──────

30g │  2   │  0   │   3   │  40%

40g │  5   │  0   │   0   │ 100%   ← 最佳值！

50g │  4   │  1   │   0   │  80%

60g │  1   │  4   │   0   │  20%

把成功率最高的力值写入代码。打开 src/powder_weighing/powder_weighing/powder_fsm.py，找到 TAP_DROP 下面的 force=40，改成你的最佳值。

同样也要测握镊子的最佳力值。握镊子是拇指+食指捏镊子中段，不能太紧（累）也不能太松（掉镊子）。方法相同，力值范围 80-200g。

# 第六部分：相机接入与标定

时间：1小时 | 目标：相机能拍到工作台，豆子能被检测到

## 6.1 相机连接

USB 摄像头插到电脑 → 管理员 PowerShell 透传：

usbipd list    # 找到摄像头的 BUSID

usbipd bind --busid X

usbipd attach --wsl --busid X

WSL 确认：

ls /dev/video* && sudo chmod 666 /dev/video0

## 6.2 启动感知节点

另开 WSL 终端：

source /opt/ros/jazzy/setup.bash

source ~/dexterous-hand-competition/install/setup.bash

ros2 run competition_vision perception_node --ros-args -p camera_topic:=/usb_cam/image_raw

## 6.3 相机标定（4点法）

相机看到的是像素坐标（比如豆子在图像的第 500 行第 300 列）。

灵巧手需要的是桌面上的世界坐标（毫米）。

标定就是算出像素→世界的变换矩阵。

步骤：

(1) 在工作台上放 4 个显眼的标记点（红纸、硬币、贴纸都行）

(2) 用卷尺量出每个标记点的实际桌面坐标（毫米）

(3) 运行 python3 tools/calibrate_camera.py

(4) 输入 4 个点的实际坐标

(5) 在图像中依次点击这 4 个点

(6) 程序自动算出单应矩阵 H，保存到 config/calibration/

(7) 更新 perception_node.py 加载此标定文件

标定后验证：放一颗黄豆在工作台上，运行 perception_node，ros2 topic echo /vision/beans 应该能看到豆子的世界坐标（毫米），和实际位置一致。

# 第七部分：天平接入 — 读数闭环

时间：1小时 | 目标：天平串口读数能实时传递到 ROS2

## 7.1 天平连接

天平串口线 → USB 转串口模块 → 电脑 USB

透传进 WSL（同手驱动的方式，usbipd attach）

WSL 确认：ls /dev/ttyUSB1

## 7.2 验证读数

启动 perception_node 后：

ros2 topic echo /vision/scale

放一点面粉在称量纸上 → 读数应该变化。

## 7.3 串口参数

大部分 0.01g 电子天平的默认串口配置：

波特率：9600

数据位：8

停止位：1

校验位：无

如果读不到数据，查一下天平的说明书确认这些参数。

## 7.4 全系统联调

现在所有硬件都应该在线：

/hand/state → 20Hz 手部状态

/hand/command → 接收控制指令

/vision/beans → 豆子世界坐标

/vision/scale → 天平读数

/vision/debug → 带标注的调试图像

跑 tools/self_check.py 一键检查所有模块：

python3 tools/self_check.py

三个全绿 ✅ 就可以开始训练了。

# 第八部分：粉末称量训练 — 从零到稳定

训练周期：3~5天 | 目标成功率：≥85%

## 8.1 粉末称量的完整流程

1. 天平归零（去皮）

2. 手握住药勺

3. 机械臂把药勺移到粉末容器上方 → 下降 → 水平舀出 → 抬起

4. 药勺移到天平称量纸正上方 3-5cm

5. 倾斜勺面让大部分粉末滑落（粗调，到离目标约 1g）

6. 用无名指的指尖快速敲击勺柄产生振动 → 粉末像沙子一样一点点抖落（精调）

7. 当天平读数接近目标（±0.05g 以内）→ 停止

8. 验证最终读数，记录结果

第 5-7 步的闭环：每次敲击后 → 等待 0.5s 让粉末落尽 → 读天平 → 判断差多少 → 选择敲击力度 → 继续敲。

## 8.2 振动撒粉的核心技巧

决定称量精度的唯一因素：能否根据剩余量选对敲击力度和次数。

策略表（需要提前标定，见第九部分）：

剩余量 > 1.5g  → force_level=250 → 每次约落粉 0.3g → 粗调

剩余量 > 0.8g  → force_level=180 → 每次约落粉 0.15g

剩余量 > 0.3g  → force_level=120 → 每次约落粉 0.08g

剩余量 > 0.1g  → force_level=80  → 每次约落粉 0.04g

剩余量 > 0.05g → force_level=50  → 每次约落粉 0.02g

剩余量 < 0.05g → force_level=30  → 每次约落粉 0.01g → 微调冲刺

关键原则：宁少勿多。一旦超出目标（比如 5.12g > 5.00g），就失败了。

## 8.3 训练方法

第一阶段：手把手练（目标成功率 30%）

不用自动代码。一个人操作上位机，一个人读天平。

练习舀粉→撒粉的力度感觉。理解"多大的振动会掉多少粉"。

连续做 10 次，目标是找到手感。

第二阶段：半自动练（目标成功率 50%）

用代码控制振动撒粉，手动舀粉和粗调。

运行 python3 tools/train_powder.py --rounds 10

每次训练自动记录日志到 training/logs/，跑完看分析：

python3 tools/evaluate.py training/logs/ --task powder_weighing

第三阶段：全自动练（目标成功率 80%+）

启动比赛系统：

ros2 launch competition.launch.py mock_arm:=true（如果机械臂还没接）

运行全自动训练。每次跑 10-20 轮，记录成功率。

如果某轮失败 → 看日志里的 failure 字段 → 是超时还是超出目标 → 针对调整参数。

每次训练完看趋势：

python3 tools/evaluate.py training/logs/ --task powder_weighing

如果成功率有上升趋势 → 参数对，继续练。

如果一直在某个成功率波动 → 参数需要调。

# 第九部分：振动撒粉标定 — 力度到落粉量

时间：1小时 | 目标：获得力控→落粉量的精确对照表

这个标定是整个称量任务的基石。必须在训练场地用实际的粉末做。

## 9.1 标定步骤

运行：python3 tools/calibrate_tap.py

程序会引导你测试 6 个力值等级（30 / 50 / 80 / 120 / 180 / 250）。每个等级敲 10 次，用天平测总落粉量，除以 10 = 单次落粉量。

具体操作：

1. 舀一满勺粉（约 10g），悬在天平称量纸正上方 3cm

2. 记下当前天平读数（敲击前）

3. 按提示执行 10 次敲击

4. 等粉末全部落下（约 3 秒）

5. 记下天平读数（敲击后）

6. 两个读数的差值 ÷ 10 = 单次落粉量

7. 换一个力值，重复

标定结束后生成一张对照表：

30g → 单次落粉 0.01g

50g → 单次落粉 0.02g

80g → 单次落粉 0.04g

120g → 单次落粉 0.08g

180g → 单次落粉 0.15g

250g → 单次落粉 0.30g

⚠️ 这个表格是示例值。你的实际值取决于粉末的种类（面粉/奶粉/淀粉）、湿度、勺子角度。必须用现场的粉重新标定。

标定完后，把结果写入 src/powder_weighing/powder_weighing/powder_fsm.py 的 TAP_DROP 字典。

# 第十部分：镊子夹豆训练 — 从零到稳定

训练周期：3~5天 | 目标成功率：≥85%

## 10.1 夹豆的完整流程

1. 手握住镊子（拇指+食指捏镊子中段，力约 120g）

2. 镊子移到豆子正上方 3cm

3. 镊子尖端张开约 1cm

4. 缓慢下降（约 3mm/s）直到镊子尖端在豆子两侧

5. 闭合镊子，力控 40g（第五部分标定出的最佳值）

6. 判断是否夹到了（力传感器 > 10g 说明接触了豆子）

7. 略微加力防止滑落（+15g = 55g）

8. 缓慢提拉（约 15mm/s）

9. 平移到目标容器上方

10. 张开镊子释放豆子

核心：步骤 4-5-6 是整个夹豆的关键。下降速度、闭合速度、力控阈值这三个参数决定了成功率。

## 10.2 三个关键参数

| 参数 | 推荐值 | 作用 | 怎么调 |
| --- | --- | --- | --- |
| grasp_force | 40g | 闭合时的力控阈值 | 标定得出(见第五部分)。太小夹不起，太大夹碎豆。 |
| close_speed | 150~200 | 镊子闭合速度 | 太快：冲击力大容易弹飞豆子。太慢：浪费时间。在速度和稳定性之间平衡。 |
| descent_speed | 3~5mm/s | 镊子下降速度 | 太快：镊子撞到桌面或者碰飞豆子。太慢：浪费时间。 |

## 10.3 训练方法

第一阶段：手把手练（目标成功率 30%）

一个人操作上位机，一个人放豆子。

练习镊子对准豆子的"手感"。

连续夹 20 次，记录成功率。关注：为什么失败？镊子对准了吗？力太大还是太小？

第二阶段：半自动练（目标成功率 60%）

运行 python3 tools/train_bean.py --rounds 10 --beans 3

由代码执行握镊子和夹取动作（人在旁边观察），手动放豆子。

每次跑完分析：

python3 tools/evaluate.py training/logs/ --task bean_picking

第三阶段：全自动练（目标成功率 85%+）

所有步骤由代码控制。人在旁边观察、记录。

连续跑 20 轮。统计成功率、夹碎率、平均耗时。

常见问题和解决：

| 现象 | 原因 | 解决 |
| --- | --- | --- |
| 豆子总夹不起来 | 力控阈值太小，碰到豆子前就停了 | 加大 5~10g |
| 豆子经常夹碎 | 力控阈值太大 | 减小 5~10g |
| 镊子握不住，中途松脱 | 握持力太小 | 加大握持力到 130~150g |
| 豆子被弹飞 | 闭合速度太快，冲击力大 | 降低 close_speed 到 120~150 |
| 镊子尖端没对准豆子 | 相机标定有偏差 | 重新标定相机 |
| 豆子提拉到一半掉了 | 防滑力度不够 | 加大 hold_force 到 grip_force+20g |

# 第十一部分：全流程模拟 — 比赛实战

时间：赛前每天跑一次 | 目标：连续 20 轮成功率 ≥90%

## 11.1 启动全系统

ros2 launch competition.launch.py mock_arm:=true  # 机械臂未接入时

或者

ros2 launch competition.launch.py  # 机械臂已接入

## 11.2 比赛模拟

跑一次完整模拟（称量+夹豆）：

python3 tools/match_sim.py --matches 1

连续跑 20 轮压力测试：

python3 tools/match_sim.py --matches 20

每次模拟输出：

粉末称量：目标 X.XXg → 实际 Y.YYg → 误差 Z.ZZg → 得分 100/0

镊子夹豆：X/3 颗 → 得分 XX

总分：XX/200 → 用时：XXs

## 11.3 分析结果

模拟完后运行：

python3 tools/evaluate.py training/logs/

看三个指标：

1. 成功率趋势：是不是在上升？如果连续 3 天不上升 → 当前方法到瓶颈了

2. 失败原因分布：哪个原因最多 → 集中解决那个

3. 平均耗时：如果经常超时 → 速度参数需要调快

## 11.4 比赛当天的操作

到场后按第一部分重新接线、第三部分重新标定（现场的粉和豆子不同）。

然后：

# 1. 全系统自检

python3 tools/self_check.py

# 2. 做 3 轮热身

python3 tools/match_sim.py --matches 3

# 3. 等裁判宣布开始 → 一键启动

ros2 service call /competition/start std_srvs/srv/Trigger "{}"

# 4. 如果一切顺利，等待输出成绩

# 5. 如果出问题 → 急停

ros2 service call /competition/estop std_srvs/srv/Trigger "{}"

# 第十二部分：故障排查速查表

| 现象 | 原因 | 解决 |
| --- | --- | --- |
| 上位机连不上 | RS485 模块被 WSL 占用了 | 管理员 PowerShell: usbipd detach --busid 2-1 |
| WSL 连不上 | RS485 模块被 Windows 占用了 | 同上,但反过来: usbipd attach --wsl |
| /dev/ttyUSB0 不存在 | USB 透传断开 | 管理员 PowerShell: usbipd attach --wsl --busid 2-1 |
| Permission denied | 权限不足 | sudo chmod 666 /dev/ttyUSB0 |
| driver 启动后 ros2 topic echo 没数据 | 程序卡住或 checksum 错误 | Ctrl+C 停掉,重新拔插 USB,重新透传,再启动 |
| 手指不动但状态有数据 | 角度被设在 -1(不动作) | 检查 target_angles 是否有 -1。改为有效范围值。 |
| 力值显示 65534 或大负数 | 有符号/无符号解析问题(已修) | git pull 最新代码 |
| 手指抖动 | 力传感器零点漂移 | 空载下执行力传感器校准(写 REG[FORCE_CALIB]=1) |
| 天平读不到数据 | 串口参数不对 | 查天平说明书确认波特率。默认 9600/8N1。 |
| 相机黑屏 | WSL 不认识这个 USB 设备 | 检查 /dev/video0 是否存在。如果无,需要装 linux-uvc 驱动。 |
| colcon build 失败 | 没 source ROS2 环境 | 先 source /opt/ros/jazzy/setup.bash |
| ros2: command not found | 没 source install | source ~/dexterous-hand-competition/install/setup.bash |
| 振动撒粉完全没粉落 | 力太小或敲击行程太短 | 加大 force_level。检查手指行程是否够大。 |
| 振动撒粉一次掉一大团 | 力太大 | 减小 force_level。可能是从 250g 降到了 80g 还不够。 |
| 灵巧手异常发烫(>60°C) | 电机过载或堵转 | 立刻关电源！检查是否有东西卡住手指。 |

# 附录A：寄存器地址速查

RH56F2 灵巧手 RS485 寄存器（来自 F2 用户手册 V1.0 表30）

| 地址 | 含义 | 范围/说明 |
| --- | --- | --- |
| 1000 (0x3E8) | 灵巧手 ID | 1~254，默认 1 |
| 1007 (0x3EF) | 力传感器校准 | 写 1 启动校准，6秒完成。手指必须空载！ |
| 1040 (0x410) | 角度目标值 (6个) | 四指900~1740, 拇指弯1100~1550, 拇指转600~1750。 -1=不动作。单位0.1° |
| 1046 (0x416) | 力控阈值 (6个) | 四指0~1000g, 拇指0~1200g |
| 1052 (0x41C) | 速度设置 (6个) | 0~4000。2000≈1000ms全行程 |
| 1064 (0x428) | 角度实际值 (6个) | 只读 |
| 1070 (0x42E) | 实际受力 (6个) | 只读，单位g |
| 1076 (0x434) | 电缸电流 (6个) | 只读，单位mA |
| 1082 (0x43A) | 故障信息 (6个) | 只读。bit0=堵转 bit1=过温 bit2=过流 bit3=电机异常 bit4=通讯故障 |
| 1088 (0x440) | 状态信息 (6个) | 只读。0=松开 1=抓取中 2=到位停下 3=力控停下 5=电流保护 6=堵转 7=故障 8=急停 |
| 1094 (0x446) | 电缸温度 (6个) | 只读，单位°C |
| 1100 (0x44C) | 运行模式 (6个) | 0=速度力保护 1=力闭环 2=阻抗控制 |
| 1131 | 急停 | 写 1 急停 |
| 3000+ | 触觉传感器 | 电容式。法向力+切向力+方向+接近值。每指 5 个寄存器。 |

角度说明：900 = 90.0°（手指完全闭合），1740 = 174.0°（手指完全张开）。角度越大越张开。

# 附录B：命令速查卡

## 环境加载（每次开终端必做）

source /opt/ros/jazzy/setup.bash

source ~/dexterous-hand-competition/install/setup.bash

## 编译

cd ~/dexterous-hand-competition && bash build.sh

## 启动手驱动

python3 ~/dexterous-hand-competition/src/rh56f2_driver/rh56f2_driver/driver_node.py

## 查看手状态

ros2 topic echo /hand/state --once

## 发指令控制手

握拳: ros2 topic pub --once /hand/command competition_interfaces/msg/HandCommand "{target_angles: [900,900,900,900,1100,600], force_thresholds: [300,300,300,300,300,300], speeds: [1000,1000,1000,1000,1000,1000], modes: [0,0,0,0,0,0]}"

张开: ros2 topic pub --once /hand/command competition_interfaces/msg/HandCommand "{target_angles: [1740,1740,1740,1740,1550,1750], force_thresholds: [500,500,500,500,500,500], speeds: [1500,1500,1500,1500,1500,1500], modes: [0,0,0,0,0,0]}"

对捏(夹豆40g): ros2 topic pub --once /hand/command competition_interfaces/msg/HandCommand "{target_angles: [1740,1740,1740,1150,1150,1200], force_thresholds: [40,40,40,40,40,40], speeds: [200,200,200,200,200,200], modes: [0,0,0,0,0,0]}"

## 查看豆子

ros2 topic echo /vision/beans

## 查看天平

ros2 topic echo /vision/scale

## 系统自检

python3 tools/self_check.py

## 力控标定

python3 tools/calibrate_force.py

## 振动标定

python3 tools/calibrate_tap.py

## 相机标定

python3 tools/calibrate_camera.py

## 训练工具

粉末: python3 tools/train_powder.py --rounds 10 --target 5.00

夹豆: python3 tools/train_bean.py --rounds 10 --beans 3

分析: python3 tools/evaluate.py training/logs/

模拟: python3 tools/match_sim.py --matches 20

## 比赛控制

启动: ros2 service call /competition/start std_srvs/srv/Trigger "{}"

急停: ros2 service call /competition/estop std_srvs/srv/Trigger "{}"

停止: ros2 service call /competition/stop std_srvs/srv/Trigger "{}"

## Git 操作

拉最新: cd ~/dexterous-hand-competition && git pull

提交: git add -A && git commit -m "描述" && git push