# 灵巧手专项赛 — 工程实施手册

2026 世界人形机器人运动会 | 粉末称量 & 镊子夹豆

基于因时机器人 RH56F2 + ROS2 Jazzy + Foxglove

# 第一部分：当前进度 — 零弯路到达你这一步

## 1.1 环境安装 (Windows + WSL2 + Ubuntu 24.04)

Win+X → 终端(管理员) → wsl --install -d Ubuntu-24.04

重启 → 创建用户 → 进入 Ubuntu 后逐条粘贴以下命令：

(1) sudo apt update && sudo apt install -y locales curl

(2) sudo locale-gen en_US en_US.UTF-8

(3) sudo curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.key -o /usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg

(4) echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg] http://packages.ros.org/ros2/ubuntu $(. /etc/os-release && echo $UBUNTU_CODENAME) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/ros2.list > /dev/null

(5) sudo apt update && sudo apt install -y ros-jazzy-desktop python3-colcon-common-extensions python3-pip

(6) sudo apt install -y libboost-system-dev libboost-thread-dev libboost-dev libyaml-cpp-dev libspdlog-dev

(7) pip install pyserial opencv-python numpy

(8) sudo apt install -y ros-jazzy-rosbridge-server tmux

(9) echo "source /opt/ros/jazzy/setup.bash" >> ~/.bashrc

(10) cd ~ && git clone https://github.com/wyl4955-collab/dexterous-hand-competition.git

(11) cd dexterous-hand-competition && source /opt/ros/jazzy/setup.bash && bash build.sh

看到 BUILD SUCCESSFUL (9 packages finished) 即完成。

## 1.2 USB 透传

Windows 管理员 PowerShell:

winget install dorssel.usbipd-win

usbipd list                  (找到 CH340 那行的 BUSID，如 2-1)

usbipd bind --busid 2-1

usbipd attach --wsl --busid 2-1

WSL Ubuntu:

ls /dev/ttyUSB* && sudo chmod 666 /dev/ttyUSB0

## 1.3 启动手驱动

source /opt/ros/jazzy/setup.bash

source ~/dexterous-hand-competition/install/setup.bash

sudo chmod 666 /dev/ttyUSB0

python3 ~/dexterous-hand-competition/src/rh56f2_driver/rh56f2_driver/driver_node.py

看到 Calibration done + Running at ~20Hz = 正常。

## 1.4 启动 Foxglove 桥接

source /opt/ros/jazzy/setup.bash

ros2 launch rosbridge_server rosbridge_websocket_launch.xml

## 1.5 浏览器打开 Foxglove

访问 https://app.foxglove.dev → Open connection → Rosbridge

→ ws://localhost:9090 → Connect

连不上则 WSL 里 ip addr show eth0 | grep inet，用显示的 IP 替 localhost

## 1.6 录制数据

source ~/dexterous-hand-competition/install/setup.bash

cd ~/dexterous-hand-competition && mkdir -p training_data

ros2 bag record -a -o training_data/run_$(date +%Y%m%d_%H%M)

## 1.7 在 Windows 看 WSL 文件

WSL 终端里: explorer.exe .    (自动打开 Windows 文件管理器)

## 1.8 Foxglove 控制面板

手连上后，左侧话题列表里:

/hand/command → 拖到空白 → Publish → 6个滑块拖了就动手

/hand/state → 拖到空白 → Plot → angles[0]~[5] + forces[0]~[5] 实时曲线

布局自动保存在浏览器里。

# 第二部分：四人团队方案

## 2.1 角色分工

| 角色 | 成员 | 技能 | 模块 |
| --- | --- | --- | --- |
| 组长/集成 | A | 项目管理、所有模块通读 | competition_supervisor、launch、比赛流程、日志 |
| 硬件驱动 | B | 串口、ROS2话题、机器人 | rh56f2_driver、robot_arm_driver、USB维护 |
| 感知标定 | C | OpenCV、相机、传感器 | competition_vision、力控/振动/相机标定 |
| 算法策略 | D | Python、FSM、ML | powder_weighing、bean_picking、skills、training tools |

## 2.2 模块归属（谁改什么）

| training/logs/ | 负责人 |
| --- | --- |
| training/logs/ | 自动生成，A管理 |

src/rh56f2_driver/           → B 硬件驱动（不可被其他人改动）

src/robot_arm_driver/         → B 硬件驱动

src/competition_vision/       → C 感知标定（不可被其他人改动）

src/manipulation_skills/      → D 算法策略

src/powder_weighing/          → D 算法策略

src/bean_picking/             → D 算法策略

src/competition_supervisor/   → A 组长集成

config/ + calibration/        → 所有人提交，A 审核合并

tools/                        → C+D 维护，所有人使用

training/logs/                → 自动生成，A 统一管理

## 2.3 Git 流程

master 分支：A 维护，随时可编译可部署

个人分支 feat/xxx：每人独立开发

提 PR → A review → 合并到 master

每天训练前所有人 git pull 最新 master

# 第三部分：四周推进计划

## 第1周 (7.28-8.3)：各就各位

7.28 周一 — A: 确认所有人环境就绪 | B: 接灵巧手、验证通信 | C: 接相机、验证图像 | D: 读通全部代码

7.29 周二 — A: 训练日志模板 | B: 适配机械臂接口 | C: 相机标定 | D: Foxglove 手动模拟夹豆

7.30 周三 — A: 首次全系统联调 | B: 确保手+臂+相机在同一网络 | C: 调试豆子检测 | D: 调试对捏原语

7.31 周四 — A: 组织力控标定 | B: 维护硬件 | C+D: 20/30/40/50/60/80g 各5颗黄豆，确定最佳力控值

8.1 周五 — A: 组织振动标定 | B: 确认天平接入 | C+D: 6个力控等级的落粉量测量，填入 TAP_DROP

8.2 周六 — 全部：首次半自动跑通（粉末称量+夹豆各5轮）

8.3 周日 — A: 周总结，汇总数据。所有人：本周踩坑记录

## 第2周 (8.4-8.10)：大量训练 (目标成功率 60%)

每日：上午粉末称量10轮 → 下午镊子夹豆10轮 → 晚上全流程模拟1次+复盘

每次训练 ros2 bag record -a 录制。周末提取数据为ML作准备。

## 第3周 (8.11-8.17)：优化冲刺 (目标 80%)

核心：不再改架构只调参。积累bag数据提取训练集 → D训练行为克隆模型

连续20轮全流程模拟。模拟不同光照/道具条件。

## 第4周 (8.18-8.22)：比赛

8.18-20: 到场地 → 1h硬件接线 → 2h重新标定(现场粉/豆/光) → 3h适应练习 → 晚上3次模拟

8.21: 参数锁定不轻易改。所有线缆固定。备份代码和标定数据。

8.22: 比赛日 → python3 tools/self_check.py → ros2 launch competition.launch.py → 等裁判 → ros2 service call /competition/start std_srvs/srv/Trigger "{}"

# 第四部分：每日训练 SOP（7步）

1. 管理员 PowerShell: usbipd attach --wsl --busid 2-1

2. WSL终端1: 启动手驱动 (driver_node.py)

3. WSL终端2: 启动 rosbridge (Foxglove桥接)

4. WSL终端3: 启动 ros2 bag record -a 录制

5. 浏览器 Foxglove: ws://localhost:9090 → 确认 /hand/state 在线

6. Foxglove 滑块控制手, 或 ros2 topic pub 发指令训练

7. 训练完 Ctrl+C 停录制 → tools/evaluate.py 分析 → git commit 提交日志

# 第五部分：踩过的坑

1. Ubuntu 26.04 不能装 ROS2 — 必须是 24.04

2. 每个新终端必须 source /opt/ros/jazzy/setup.bash

3. usbipd 在管理员 PowerShell 里跑，不是 WSL 里

4. 上位机(exe)和 WSL 不能同时用 RS485 — usbipd detach/attach 切换

5. Foxglove 连不上 localhost → 用 ip addr show eth0 查 WSL IP

6. 手启动自动执行力传感器校准(7秒)，手指必须空载

7. force 值显示 65534 正常 — 空载时接近0g被解析为-2g

ros2 bag record -a 自动存下所有数据——手指角度、力值、相机画面、秤读数、机械臂轨迹全部打包。训练越多数据越多，模型越强。