# 灵巧手专项赛 - 环境配置手册

2026世界人形机器人运动会 | 基于因时机器人 RH56F2

最后更新: 2026年7月26日

# 1. 前置条件

Windows 10 或 11 (最新版本)

管理员权限 (能运行管理员 PowerShell)

稳定的网络连接 (下载约 2GB)

USB 转 RS485 模块 x1 (CH340 或 FT232 芯片，淘宝 20 元)

24V 直流电源 (输出 >= 5A)

杜邦线母头 x2

# 2. 安装 WSL2 (第 1 次设置，30 分钟)

按 Win+X 键，选择「终端(管理员)」，粘贴:

wsl --install

重启电脑。重启后 Ubuntu 自动弹出，创建你的用户名和密码。

如果自动装的是 Ubuntu 26.04 (报 ros-humble 找不到):

wsl --unregister Ubuntu

wsl --install -d Ubuntu-24.04

以后每次使用，打开终端输入 wsl 即可进入 Ubuntu。

# 3. 安装 ROS2 + 依赖 (一次性，20 分钟)

打开 WSL Ubuntu 终端，逐条粘贴以下命令 (等前一行动完再贴下一行):

sudo apt update && sudo apt install -y locales curl

sudo locale-gen en_US en_US.UTF-8

sudo curl -sSL https://raw.githubusercontent.com/ros/rosdistro/master/ros.key -o /usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg

echo "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/ros-archive-keyring.gpg] http://packages.ros.org/ros2/ubuntu $(. /etc/os-release && echo $UBUNTU_CODENAME) main" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/ros2.list > /dev/null

sudo apt update && sudo apt install -y ros-jazzy-desktop python3-colcon-common-extensions python3-rosdep python3-pip

sudo rosdep init; rosdep update

echo "source /opt/ros/jazzy/setup.bash" >> ~/.bashrc

sudo apt install -y libboost-system-dev libboost-thread-dev libboost-dev libyaml-cpp-dev libspdlog-dev

pip install pyserial opencv-python numpy

验证:

ros2 --version

应输出版本号，无报错。

# 4. 克隆项目仓库 (1 分钟)

cd ~

git clone https://github.com/wyl4955-collab/dexterous-hand-competition.git

cd dexterous-hand-competition

# 5. 编译 (2 分钟)

source /opt/ros/jazzy/setup.bash

bash build.sh

看到 BUILD SUCCESSFUL (9 packages finished) 即可。

# 6. USB 透传 (每次拔插设备后做)

A) Windows 管理员 PowerShell:

winget install dorssel.usbipd-win

(关闭 Windows 上位机，释放串口)

usbipd list

(找到 CH340 那行的 BUSID，比如 2-1)

usbipd bind --busid 2-1

usbipd attach --wsl --busid 2-1

B) WSL Ubuntu 终端:

ls /dev/ttyUSB*

sudo chmod 666 /dev/ttyUSB0

# 7. 启动灵巧手驱动 (重要!)

每次在 WSL 里先加载环境:

source /opt/ros/jazzy/setup.bash

source ~/dexterous-hand-competition/install/setup.bash

# 然后启动手驱动:

python3 ~/dexterous-hand-competition/src/rh56f2_driver/rh56f2_driver/driver_node.py

看到 Force calibrating (7s) 和 Running at 50Hz = 成功。

不要关这个窗口，它在后台发布手部状态。

# 8. 验证通信 (另开一个 WSL 窗口)

source /opt/ros/jazzy/setup.bash

source ~/dexterous-hand-competition/install/setup.bash

python3 -c "import serial,time; s=serial.Serial('/dev/ttyUSB0',115200,timeout=0.5); s.write(bytes([0xEB,0x90,1,4,0x11,0x28,0x04,0x0C,0x4E])); time.sleep(0.1); print(s.read(100).hex()); s.close()"

收到约 20 字节的十六进制回复 = 通信成功!

# 9. 灵巧手硬件接线

!!! 必须在断电状态下接线 !!!

红线(粗) -> 24V 电源正极 (+)

黑线(粗) -> 24V 电源负极 (-)

黄线 -> USB转RS485 模块 A+

绿线 -> USB转RS485 模块 B-

白/蓝/红细/黑细 -> 暂时不接

# 10. 常用命令速查

启动手驱动: python3 ~/dexterous-hand-competition/src/rh56f2_driver/rh56f2_driver/driver_node.py

一键启动全系统: ros2 launch competition.launch.py mock_arm:=true

查看手状态: ros2 topic echo /hand/state --once

系统自检: python3 tools/self_check.py

力控标定: python3 tools/calibrate_force.py

振动标定: python3 tools/calibrate_tap.py

粉末训练: python3 tools/train_powder.py --rounds 10

夹豆训练: python3 tools/train_bean.py --rounds 10

全流程模拟: python3 tools/match_sim.py --matches 20

分析数据: python3 tools/evaluate.py training/logs/

# 11. 环境验收清单

WSL2 + Ubuntu 24.04 已安装

ros2 --version 无报错

colcon build 通过 (9/9 包)

ls /dev/ttyUSB0 设备存在

发串口命令灵巧手能动

# 12. 故障排查

/dev/ttyUSB0 不存在

-> 管理员 PowerShell: usbipd attach --wsl --busid X

Permission denied

-> sudo chmod 666 /dev/ttyUSB0

Python 测试无回复

-> 检查: 24V 电源开了吗? 黄绿线接反了吗?

colcon build 失败

-> 是否执行过 source /opt/ros/jazzy/setup.bash ?

手驱动假成功(无话题)

-> Ctrl+C 停掉, 重新拔插 USB, 重新透传, 再启动