# 灵巧手专项赛 — 数据采集与机器学习操作手册

粉末称量 & 镊子夹豆 | 2026 世界人形机器人运动会

从训练数据采集 → 数据分析 → 模仿学习 → 模型部署

# 一、概述：数据全链路

整个数据流程只有四步，每步都有自动化工具：

训练时 → ros2 bag record -a（自动保存所有传感器数据）

训练后 → tools/evaluate.py（自动计算成功率、趋势、失败原因）

分析后 → tools/extract_dataset.py（从 bag 提取训练样本）

数据够了 → tools/train_policy.py（训练神经网络模仿人的操作）

# 二、数据采集：训练时自动记录

## 2.1 准备：确保目录存在

cd ~/dexterous-hand-competition

mkdir -p training_data training/logs

## 2.2 开始采集（一句话）

# 终端1：启动录制（录所有话题）

source ~/dexterous-hand-competition/install/setup.bash

ros2 bag record -a -o training_data/session_$(date +%Y%m%d_%H%M)

# 终端2：像平时一样训练

python3 tools/train_powder.py --rounds 10

训练结束时按 Ctrl+C 停止录制。Bag 文件保存在 training_data/ 目录，.db3 格式。

⚠️ 命名规则：每次训练用不同的话题名或时间戳命名，避免覆盖。建议格式：

training_data/powder_20260730_1430  （粉末称量，7月30日14:30）

training_data/bean_20260730_1600    （镊子夹豆，7月30日16:00）

## 2.3 同时保存训练人工日志

tools/train_powder.py 和 tools/train_bean.py 在运行时也会保存 JSON 日志到 training/logs/。

这个日志记录的是每轮的成功/失败/耗时等高级信息。

Bag 记录的是每一帧的传感器原始数据。

两者互补，都需要。

## 2.4 Bag 录制里的数据包含什么

ros2 bag record -a 会自动录制系统里的所有话题。你的训练过程中会包含：

/hand/state：手指角度(6)、力值(6)、电流(6)、状态码(6)、故障码(6)、温度(6)

发布频率：~20Hz

训练10分钟约产生 12,000 帧

/hand/command：发给手的每条指令（目标角度、力控阈值、速度、模式）

/vision/beans：每一帧检测到的豆子位置（世界坐标，毫米）

/vision/scale：天平的实时读数（克）

/vision/tool：镊子或药勺尖端的世界坐标

/task/status：当前任务状态（IDLE/RUNNING/SUCCESS/FAILED）

# 三、数据回放：查看训练过程

## 3.1 回放 Bag

训练完后可以回放数据，像看电影一样看当时的操作：

# 终端1：回放

ros2 bag play training_data/powder_20260730_1430.db3 --rate 1.0

# 终端2：实时看数据

ros2 topic echo /hand/state

--rate 1.0 = 正常速度回放

--rate 2.0 = 2倍速

--rate 0.5 = 慢速（适合仔细分析关键动作）

## 3.2 查看 Bag 信息

ros2 bag info training_data/powder_20260730_1430.db3

输出示例：

包含 6 个话题

总帧数: 15,423

时长: 10分32秒

文件大小: 48.7 MB

# 四、数据提取：Bag 转训练样本

机器学习需要的是 (观察, 动作) 对，不是原始帧序列。

tools/extract_dataset.py 自动完成这个转换。

## 4.1 安装依赖

pip install rosbag2-py numpy torch torchvision

## 4.2 运行提取

python3 tools/extract_dataset.py --bag training_data/powder_20260730_1430.db3 --output training_data/powder_dataset.npz

提取过程：

1. 读取 bag 中每一帧的 /hand/state、/hand/command、/vision/scale、/vision/beans

2. 按时间戳对齐数据（把同一时刻的传感器数据和指令配对）

3. 构造 (观察, 动作) 对：

观察 = 相机图像 + 当前角度 + 当前力 + 天平读数

动作 = 0.5秒后发出的指令（目标角度 + 力控 + 速度）

4. 保存为 .npz 文件（Numpy 压缩格式，可以直接喂给 PyTorch）

输出文件结构：

training_data/powder_dataset.npz

images: (1000, 3, 300, 400) — 1000 个样本，每个是 300×400 RGB 图像

states: (1000, 13) — 角度6 + 力6 + 天平1

actions: (1000, 18) — 目标角度6 + 力控6 + 速度6

## 4.3 多日采集后合并数据集

# 每次训练后提取当天的数据

python3 tools/extract_dataset.py --bag training_data/powder_0730.db3 --output training_data/powder_0730.npz

python3 tools/extract_dataset.py --bag training_data/powder_0731.db3 --output training_data/powder_0731.npz

# 合并所有数据

python3 tools/merge_datasets.py training_data/powder_*.npz --output training_data/powder_all.npz

# 五、模型训练：模仿学习

有了数据集后，训练神经网络让它模仿人的操作。

## 5.1 模型架构

一个轻量级网络，输入是观察，输出是动作：

┌──────────┐   ┌──────────┐

│ 相机图像 │   │ 状态向量 │

│300×400×3 │   │ 角度+力+秤│

└────┬─────┘   └────┬─────┘

│               │

▼               ▼

┌─────────┐   ┌──────────┐

│ResNet18  │   │  MLP     │

│→128维   │   │ →32维    │

└────┬─────┘   └────┬─────┘

│               │

└───────┬───────┘

▼

┌──────────┐

│ 全连接层 │

│ →128→64  │

└────┬─────┘

▼

┌──────────────┐

│ 输出: 动作18维│

│ 角度6+力6+速度6│

└──────────────┘

## 5.2 训练命令

python3 tools/train_policy.py --dataset training_data/powder_all.npz --epochs 100 --batch_size 32

训练过程输出：

Epoch  1/100: loss=2.347  angle_loss=1.892  force_loss=0.455

Epoch 10/100: loss=0.892  angle_loss=0.623  force_loss=0.269

Epoch 20/100: loss=0.456  angle_loss=0.312  force_loss=0.144  ← loss 在下降

...

Epoch 100/100: loss=0.089  angle_loss=0.061  force_loss=0.028

✅ 训练完成！模型保存到 models/powder_policy.pt

## 5.3 训练参数说明

--epochs：训练轮数。100-200 轮通常够用。数据越多可以多训练几轮。

--batch_size：每批样本数。32 是常用值。显存不够就减小到 16 或 8。

--lr：学习率。默认 0.0001 通常不需要改。

## 5.4 判断训练效果

看两个指标：

1. loss 是否在下降 → 如果连续 20 轮不降，可能数据有问题或学习率太大

2. 验证集误差 → 训练完后，用没见过的数据测试

验证：

python3 tools/eval_policy.py --model models/powder_policy.pt --test_data training_data/powder_test.npz

输出：

角度预测平均误差: 2.3°（角度单位0.1°）

力值预测平均误差: 4.7g

速度预测平均误差: 45（无单位速度值）

角度误差 < 5°、力值误差 < 10g 说明模型学到了。

# 六、模型部署：替代人工操作

## 6.1 测试模型（仿真模式）

不接灵巧手，用历史数据验证模型输出是否合理：

python3 tools/test_policy.py --model models/powder_policy.pt --mode dry_run

输出模型预测的动作，人工判断是否合理。

## 6.2 部署到真实手

将 FSM 中的硬编码策略替换为模型推理：

# 在 powder_fsm.py 或 bean_fsm.py 中：

# 原来：手动根据剩余量查表选振动力度

# 现在：把当前观察喂给模型，模型输出下一步动作

部署步骤：

1. 训练好的模型放在 models/ 目录

2. 在 FSM 中加载模型：model = torch.load("models/powder_policy.pt")

3. 每个控制周期，调用 model(image, state) 获取动作

4. 发布动作到 /hand/command

## 6.3 安全措施

模型输出需要做安全检查再发给灵巧手：

- 角度限制在有效范围内（四指900-1740，拇指1100-1550/600-1750）

- 力值不能超过安全上限（四指1000g，拇指1200g）

- 速度不能超过4000

- 检测到力异常（突然 > 200g）→ 立刻急停

## 6.4 回退机制

模型如果表现不好，一键切回硬编码策略：

--use_model true   → 用机器学习策略

--use_model false  → 用原来的查表策略

# 七、完整操作流程速查

以下是每次训练的完整 SOP：

【训练前 — 2分钟】

source ~/dexterous-hand-competition/install/setup.bash

python3 tools/self_check.py              # 确认手、相机、秤都通

mkdir -p training_data training/logs

【训练中 — 10~30分钟】

# 终端1：启动录制

ros2 bag record -a -o training_data/powder_$(date +%Y%m%d_%H%M)

# 终端2：跑训练

python3 tools/train_powder.py --rounds 10

# 训练完成，Ctrl+C 停止 bag 录制

【训练后 — 5分钟】

python3 tools/evaluate.py training/logs/ --task powder_weighing

→ 看成功率、失败原因、趋势

【累计 50 次训练后 — 开始机器学习】

# 1. 提取所有 bag 为训练数据

for f in training_data/powder_*.db3; do

python3 tools/extract_dataset.py --bag $f --output ${f%.db3}.npz

done

# 2. 合并

python3 tools/merge_datasets.py training_data/powder_*.npz --output training_data/powder_all.npz

# 3. 训练

python3 tools/train_policy.py --dataset training_data/powder_all.npz --epochs 100

# 4. 验证

python3 tools/eval_policy.py --model models/powder_policy.pt --test_data training_data/powder_test.npz

【部署 — 验证OK后】

python3 tools/test_policy.py --model models/powder_policy.pt --mode dry_run  # 先干跑

python3 tools/test_policy.py --model models/powder_policy.pt --mode live      # 再接真手

# 八、需要新写的工具

以下三个 Python 脚本需要加入仓库的 tools/ 目录：

1. tools/extract_dataset.py — 从 bag 提取 (观察,动作) 对

2. tools/train_policy.py — 训练模仿学习模型

3. tools/merge_datasets.py — 合并多日数据

4. tools/eval_policy.py — 评估模型准确性

5. tools/test_policy.py — 部署前干跑验证

这些工具的代码已经包含在本仓库的 tools/ 目录中。

# 九、常见问题

Bag 文件太大怎么办

一次 10 分钟训练约 50MB，一天 10 次约 500MB。建议每次训练后把 bag 移到外置硬盘或云盘。也可以只录制需要的几个话题而不是 -a（全录）：ros2 bag record /hand/state /hand/command /vision/scale

没有 GPU 能训练模型吗

可以。这个小模型用 CPU 训练 100 轮约 20-30 分钟。有 GPU 更快（2-3 分钟）。

训练数据不够怎么办

数据增强：把已有图像做亮度调整 ±20%、对比度调整 ±15%、旋转 ±5°、镜像。这样 50 次训练可以变成 500 个训练样本。代码里已包含自动增强。

模型输出的动作不安全怎么办

代码里有安全裁剪层：角度裁剪到有效范围、力值裁剪到安全上限。首次部署时设 --mode dry_run，只打印预测动作不执行，人工检查后才 --mode live。

模型在不同粉末/豆子上表现差

这很正常,叫分布偏移。解决:每次换道具后重新采集5-10次数据,微调(fine-tune)而不是从头训练。命令: python3 tools/train_policy.py --dataset new_data.npz --pretrained models/old_policy.pt --epochs 10

核心记住一句话：数据不用你操心记，ros2 bag record -a 自动全部存好。你只负责多练，练越多数据越多，模型越强。